| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт санвузлів ЗШС №11 по вул. Лепкого, 9 в м.Івано-Франківську |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт санвузлів ЗШС №11 по вул. Лепкого, 9 в м.Івано-Франківську |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт санвузлів ЗШС №11 по вул. Лепкого, 9 в м.Івано-Франківську |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 90,517 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 0,46912 |  | тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 41,458 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,6 |  | розряд |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “16 березня” 2021 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  |  |  | Перелiк нарахувань: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт, що враховує зміну витрат на заробiтну плату працiвникiв, зайнятих на управлiннi та обслуговуваннi будiвельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коефiцiєнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка вiдноситься до утримання та обслуговування апарату управлiння вiдокремлених виробничих структурних пiдроздiлiв будiвельної органiзацiї=0,7821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | 100к-т | 0,02 | 4933,43 4933,43 | __-__ - | 99 | 99 | __-__ - | 61,0800 - | 1,22 - |
| 2 | РН6-3-2 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних будiвлях | 100 м2 | 0,008 | 9089,87 9089,87 | __-__ - | 73 | 73 | __-__ - | 120,0300 - | 0,96 - |
| 3 | РН6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 | 14225,99 14225,99 | __-__ - | 142 | 142 | __-__ - | 184,3700 - | 1,84 - |
| 4 | РН6-14-1 | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,0155 | 3350,11 3350,11 | __-__ - | 52 | 52 | __-__ - | 44,6800 - | 0,69 - |
| 5 | РН7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,125 | 7496,26 7496,26 | __-__ - | 937 | 937 | __-__ - | 92,8100 - | 11,6 - |
| 6 | РН7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100м2 | 0,1315 | 4615,66 4109,58 | 506,08 185,02 | 607 | 540 | 67 24 | 50,8800 4,0710 | 6,69 0,54 |
| 7 | РН13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,519 | 5932,99 5626,74 | 306,25 111,59 | 3079 | 2920 | 159 58 | 74,3000 2,4495 | 38,56 1,27 |
| 8 | РН11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 0,14 | 4482,14 4482,14 | __-__ - | 627 | 627 | __-__ - | 60,9400 - | 8,53 - |
| 9 | РН15-4-1 | Знiмання змивного бачка, розташованого на стiнi | шт | 4 | 37,04 37,04 | __-__ - | 148 | 148 | __-__ - | 0,4800 - | 1,92 - |
| 10 | РН17-4-4 | Демонтаж бра, плафонiв | 100шт | 0,02 | 1143,70 1143,70 | __-__ - | 23 | 23 | __-__ - | 14,1600 - | 0,28 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 5787 | 5561 | 226 82 |  | 72,29 1,81 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 5787 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 5643 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1920 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 426 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 7707 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 7707 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Сантехнічні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,05 | 4513,91 4513,91 | __-__ - | 226 | 226 | __-__ - | 49,5000 - | 2,48 - |
| 12 | С113-2154 варіант 2 | Кульовi крани дiам. 25 мм | шт | 1 | 144,48 - | __-__ - | 144 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 13 | & С130-615- 1 | Шланг водяний | шт | 4 | 68,45 - | __-__ - | 274 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | С113-2154 варіант 3 | Полiетиленовi кульовi крани дiам. 15 мм | шт | 4 | 79,58 - | __-__ - | 318 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | РН15-33-3 | Установлення змiшувачiв | 10шт | 0,2 | 1221,66 1221,66 | __-__ - | 244 | 244 | __-__ - | 13,2000 - | 2,64 - |
| 16 | С130-615 варіант 1 | Змiшувачi для умивальникiв | комплект | 2 | 794,52 - | __-__ - | 1589 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 17 | РН15-34-6 | Установлення зливiв лiкарняних | 10к-т | 0,4 | 7024,63 7024,63 | __-__ - | 2810 | 2810 | __-__ - | 79,7800 - | 31,91 - |
| 18 | С130-903 варіант 2 | Бачок настінний з трубками | шт | 4 | 1454,63 - | __-__ - | 5819 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | РН15-32-4 | Установлення умивальникiв одиночних без пiдведення води | 10к-т | 0,2 | 2459,39 2459,39 | __-__ - | 492 | 492 | __-__ - | 26,9700 - | 5,39 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 11916 | 3772 | __-__ - |  | 42,42 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 11916 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 8144 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 3772 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 1252 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 13168 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 13168 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | РН17-5-1 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в порожнинах перекриттiв i перегородок | 100м | 0,26 | 1766,85 1667,70 | __-__ - | 459 | 434 | __-__ - | 20,3900 - | 5,3 - |
| 21 | С111-1909 варіант 1 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 одесакабель | м | 26 | 16,07 - | __-__ - | 418 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | РН17-11-11 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт | 100шт | 0,02 | 32764,44 32725,20 | __-__ - | 655 | 655 | __-__ - | 390,0500 - | 7,8 - |
| 23 | РН17-12-2 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,01 | 2847,95 2847,95 | __-__ - | 28 | 28 | __-__ - | 35,2600 - | 0,35 - |
| 24 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 | 78,05 - | __-__ - | 78 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 1638 | 1117 | __-__ - |  | 13,45 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 1638 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 521 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1117 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 368 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 4. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | РН3-28-4 | Мурування окремих дiлянок внутрiшнiх стiн iз цегли | 100 м3 | 0,0014 | 337474,17 74798,53 | __-__ - | 472 | 105 | __-__ - | 891,5200 - | 1,25 - |
| 26 | РН20-18-7 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 | 100м3 | 0,01344 | 177399,44 27131,12 | 2231,77 1949,93 | 2384 | 365 | 30 26 | 368,8800 47,1975 | 4,96 0,63 |
| 27 | РН11-26-3 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,622 | 11784,39 11784,39 | __-__ - | 7330 | 7330 | __-__ - | 127,3300 - | 79,2 - |
| 28 | & С113-79- 1-И | Маяк штукатурний 10 | шт | 24 | 13,09 - | __-__ - | 314 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | РН11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,043 | 39337,54 39324,41 | __-__ - | 1692 | 1691 | __-__ - | 441,5000 - | 18,98 - |
| 30 | РН11-4-1 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,023 | 30175,62 30175,62 | __-__ - | 694 | 694 | __-__ - | 342,7100 - | 7,88 - |
| 31 | РН20-17-19 | Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка 150 | 100м3 | 0,0077 | 219750,38 22722,54 | 2231,77 1949,93 | 1692 | 175 | 17 15 | 308,9400 47,1975 | 2,38 0,36 |
| 32 | РН7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | 100м2 | 0,126 | 5762,13 5762,13 | __-__ - | 726 | 726 | __-__ - | 71,3400 - | 8,99 - |
| 33 | РН7-17-9 Красх=8 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,126 | 1395,71 1395,71 | __-__ - | 176 | 176 | __-__ - | 17,2800 - | 2,18 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ЕН15-25-2 ДСТУ-НБ Д.2.4- 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15;; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно- будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100м2 | 0,622 | 28751,31 25888,51 | __-__ - | 17883 | 16103 | __-__ - | 294,0205 - | 182,88 - |
| 35 | & С113-91- 1-П | Пластмасові хрести для укладання плитки | шт | 449 | 0,10 - | __-__ - | 45 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 36 | С111-256 варіант 1 | Плитка для стіни кольорова | м2 | 62,82 | 299,75 - | __-__ - | 18830 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 37 | С111-2000-1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 323,44 | 5,43 - | __-__ - | 1756 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | С111-1633 варіант 1 | Суміш суха Cerezit CE 33 | кг | 28,17 | 90,30 - | __-__ - | 2544 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | ЕН15-25-5 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4;; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 | Облицювання поверхонь укосів керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт(Окремі види ремонтно- будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно- будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) (УКОСИ) | 100м2 | 0,023 | 29254,42 28796,62 | __-__ - | 673 | 662 | __-__ - | 327,0485 - | 7,52 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | & С113-91- 1-П | Пластмасові хрести для укладання плитки | шт | 17 | 0,10 - | __-__ - | 2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | С111-256 варіант 1 | Плитка для стіни кольорова | м2 | 2,33 | 299,75 - | __-__ - | 698 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 42 | С111-2000-1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 12 | 5,43 - | __-__ - | 65 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | С111-1633 варіант 1 | Суміш суха Cerezit CE 33 | кг | 1,04 | 90,30 - | __-__ - | 94 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 44 | ЕН15-182-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4;; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно- будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) (УКОСИ) | 100м2 | 0,0205 | 7795,24 7598,38 | __-__ - | 160 | 156 | __-__ - | 88,3430 - | 1,81 - |
| 45 | С111-1896 варіант 4 | Шпаклiвка НР старт | кг | 3,69 | 5,37 - | __-__ - | 20 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | ЕН15-182-3 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4;; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно- будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100м2 | 0,0205 | 2252,58 2252,58 | __-__ - | 46 | 46 | __-__ - | 24,7020 - | 0,51 - |
| 47 | С111-1896 варіант 5 | Шпаклiвка мультифініш | кг | 3,69 | 10,47 - | __-__ - | 39 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 48 | ЕН15-47-5 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4- 21:2012; п.4.4 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 100м | 0,06 | 2685,54 2157,39 | __-__ - | 161 | 129 | __-__ - | 23,3105 - | 1,4 - |
| 49 | РН12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,0205 | 7263,11 3769,82 | __-__ - | 149 | 77 | __-__ - | 43,8300 - | 0,9 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  | 58645 | 28435 | 47 41 |  | 320,84 0,99 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 58645 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 30163 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 28476 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 8991 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 11,96 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1689 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 67636 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  | 67636 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  | 77986 | 38885 | 273 123 |  | 449 2,8 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 77986 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 38828 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 39008 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 12531 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 17,32 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 2450 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 90517 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  | 90517 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  | 469,12 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 41458 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |